HAWK SDK 协议配置参数完整文档

一、概述

- 1. 协议头参数 - 通信协议的基础结构

- 2. 服务器上下文参数 - 系统运行时配置

- 3. 解码库初始化参数 - 算法处理配置

二、协议头参数 (CommandData_t)

2.1 结构定义

- 位置：hawk_common.h

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmdType | uint16_t | 命令类型，用于区分 start/stop 等操作 |
| version | uint8_t[12] | 软件版本信息字符串 |
| vscel_status | uint16_t | VSCEL 激光状态标志位 |
| batchMethod | Batch_Method_e | 批处理方法（DISABLE/SENSOR） |
| txTemperature | float | TX 发射端温度，单位摄氏度 |
| rxTemperature | float | RX 接收端温度，单位摄氏度 |
| fSocTemperature | float | SOC 芯片温度，单位摄氏度 |
| reserve[4] | uint32_t | 保留字段，共 16 字节 |
| fps | float | 帧率，单位帧/秒 |
| dataLen | uint32_t | 数据长度，单位字节 |
| data | uint32_t | 数据类型标识或状态量值 |
| frameId | uint64_t | 帧序号，范围 0-65535 |
| timestamp | uint64_t | 时间戳，单位微秒 |

三、工作模式枚举 (Sensor_Work_Mode_e)

| 工作模式 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SENSOR_WORK_MODE_PCM | 0x00 | PCM 灰度模式 |
| SENSOR_WORK_MODE_PHR | 0x01 | PHR 模式（高分辨率） |
| SENSOR_WORK_MODE_FHR | 0x02 | FHR 模式（全分辨率） |
| SENSOR_WORK_MODE_SPHR | 0x03 | SPHR 模式（超高分辨率） |

四、数据类型枚举 (Decode_Output_Data_e)

| 数据类型 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POINT_CLOUD_DATA | 0x1 | 点云数据 |
| DEPTH_DATA | 0x2 | 深度图像数据 |
| GREY_SCALE_DATA | 0x4 | 灰度图像数据 |
| HISTOGRAM_DATA | 0x8 | 直方图数据 |

- 注意：多种数据类型可通过按位或运算组合，数据在传输 buffer 中按从小到大排

五、服务器上下文参数 (server_context_t)

- 位置：adaps_hawk_server.h (第 43-96 行)
5.1 基础工作模式参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| workMode | Sensor_Work_Mode_e | SENSOR_WORK_MODE_PHR | 传感器工作模式 |
| cameraMode | uint32_t | 0 | 相机模式（0:宽角, 1:长焦） |
| roiMode | uint32_t | 1 | ROI 模式（0:自动, 1:强, 2:弱） |
| chipDesignType | int | 0 | 芯片设计类型（0:u06, 1:u05） |
| dataType | uint32_t | DEPTH¦POINT_CLOUD | 数据类型组合 |

- 5.2 缓冲区和批处理参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| bufferMethod | enum | BUFFER_METHOD_MMAP | 缓冲区方法 |
| batchMethod | Batch_Method_e | BATCH_METHOD_SENSOR | 批处理方法 |
| n_buffers | int | 6 | 缓冲区数量 |

5.3 帧处理参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| skipFrame | uint32_t | 0 | 跳过帧数 |
| dumpRawFrame | uint32_t | 0 | 是否转储原始帧 |
| aulDumpFrameId[2] | uint32_t | {0, 100} | 转储帧 ID 范围 |
| aulGrayIntensity[2] | uint32_t | {10, 6000} | 灰度强度过滤阈值 |

5.4 日志和调试参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| logLevel | uint32_t | LOG_LEVEL_ERROR | 日志级别 |
| enableDecCostTime | bool | false | 统计解码耗时 |
| enableFPCostTime | bool | false | 统计帧处理耗时 |
| enableLatencyStat | bool | false | 统计系统帧延迟 |
| dumpDecodeResult | bool | true | 转储解码结果 |
| dumpScript | bool | false | 转储寄存器脚本 |
| dumpEeprom | bool | false | 转储 EEPROM 数据 |

5.5 电压参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vopVoltage | float | -20 | [-32, -20] | VOP 电压（单位:V） |
| strongPvddVoltage | float | 30 | [5, 60] | 强曝光 PVDD 电压（单位:V） |
| weakPvddVoltage | float | 10 | [5, 60] | 弱曝光 PVDD 电压（单位:V） |

5.6 CPU 和线程参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| lockCpuCore | uint32_t | 4 | CPU 核心锁定（1:cpu0, 2:cpu0&1, 4:cpu0-4） |
| lockCpuFreq | uint32_t | 1992000 | CPU 频率锁定（单位:KHz） |
| aiThreadAffinity[2] | int | {-1, -1} | 线程亲和性 [start_core, end_core] |

5.7 ROI 切换参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| aulSwitchRoiDelayTime[4] | uint32_t | {15000, 15000, 15000, 15000} | ROI 切换延迟时间（单位:us） |
| enableFsyncSwitchRoi | bool | true | 通过 fsync 中断切换 ROI |
| enableSwitchRoiRam | bool | false | 启用 ROI RAM 切换 |

5.8 置信度和算法开关

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| confidenceSigPowerThre | int32_t | 10 | 置信度信号功率阈值 |
| confidenceSnrThre | int32_t | 8 | 置信度 SNR 阈值 |
| walkError | bool | false | 启用 Walk Error 算法 |
| flareRemoval | bool | false | 启用 Flare Removal 算法 |
| confidenceFilter | bool | false | 启用 Confidence Filter 算法 |
| crossTalk | bool | false | 启用 Cross Talk 算法 |
| dustFilter | bool | false | 启用 Dust Filter 算法 |
| undistort | bool | true | 启用去畸变算法 |
| neighborhoodSearch | bool | false | 启用领域检测算法 |
| medianFilter | bool | true | 启用中值滤波算法 |
| IIRFilter | bool | true | 启用 IIR 滤波算法 |

5.9 其他参数

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| testMode | bool | false | 测试模式 |
| rawData | bool | true | 原始数据捕获 |
| enableMultiStream | bool | false | 多流模式（TI Linux） |
| enableRawDataDecode | bool | false | 原始数据解码 |
| sendSnrData | bool | false | 发送 SNR 数据 |
| disableSend | bool | false | 禁用数据发送 |
| enableFrameIdCheck | bool | true | 检查帧 ID |
| disableVopByTemp | bool | false | 根据温度禁用 VOP |

六、解码库初始化参数 (SetInitParam)

- 位置：hawk_common.h (第 366-414 行)

6.1 基础处理参数

| 参数名 | 类型 | PCM | PHR | FHR | SPHR | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| workMode | uint32_t | 0 | 1 | 2 | 3 | 工作模式 |
| echoNum | uint32_t | 1 | 3 | 1 | 3 | 回波数量 |
| histLength | int | 8 | 80 | 672 | 38 | 直方图长度 |
| oneEchohistLength | int | 8 | 12 | 672 | 5 | 单回波直方图长度 |
| timebinInterval | float | 1515.15 | 757.58 | 757.58 | 757.58 | 时间 bin 间隔 |

6.2 公共参数（所有模式相同）

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| walkerror | bool | false | Walk Error 处理 |
| isBatchMode | bool | false | 批处理模式 |
| isDebugMode | bool | true | 调试模式 |
| isOneDtMode | bool | false | 单 DT 模式 |
| vopOffset | float | 0.0 | VOP 偏移量 |
| isAbcAlgoOnChip | bool | true | 在芯片上运行 ABC 算法 |
| antiFlareThreLow | float | 3.0 | 抗 Flare 低阈值 |
| antiFlareThreHigh | float | 4.0 | 抗 Flare 高阈值 |
| antiFlareDistenceThre | float | 0.05 | 抗 Flare 距离阈值 |
| h_vld_seg | uint8_t | 16 | 水平有效段数 |
| v_roll_num | uint8_t | 32 | 垂直滚动次数 |
| h_roll_num | uint8_t | 1 | 水平滚动次数 |
| scan_mode | uint8_t | 0 | 扫描模式（0:1D, 1:2D） |
| v_pxl_outNum | uint8_t | 6 | 垂直像素输出数 |
| minBinThrs | uint16_t | 0 | 最小 Bin 阈值 |
| maxBinThrs | uint16_t | 671 | 最大 Bin 阈值 |
| pks_nswinlen | uint8_t | 3 | 寻峰 Noise 窗口长度 |
| pks_winrlen | uint8_t | 7 | 寻峰右侧窗口长度 |
| pks_nsstart | uint8_t | 20 | 寻峰 Noise 起始位置 |
| pks_nsstep | uint8_t | 31 | 寻峰 Noise 抽取步长 |
| pks_nsdel | uint8_t | 7 | 寻峰 Noise 删除最大值个数 |
| outRlenSel | uint8_t | 7 | 输出右侧长度选择 |
| outBinNum | uint8_t | 0 | 输出 Bin 数量（0:36bin, 1:60bin） |

6.3 算法参数 (AlgoParameter)

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cameraMode | int | 0 | 相机模式（0:宽角, 1:长焦） |
| roiMode | uint32_t | 1 | ROI 模式（0:自动, 1:强, 2:弱） |
| rightBinOffset | int | 0 | 右侧 Bin 偏移 |
| histSumThre | double | 40.0 | 直方图和阈值 |
| peakIndexThre | double | 0.5 | 峰值索引阈值 |
| confidenceNoiseThre | double | 50.0 | 置信度噪声阈值 |
| confidenceNoiseNoEnvThre | double | 120.0 | 无环境噪声置信度阈值 |
| coefficients | double | 0.0 | 系数 |
| walkErrorLimit | double | 0.014 | Walk Error 限制值 |

七、启动捕获参数 (start_capture_t)

- 位置：hawk_common.h (第 417-431 行)

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| workmode | uint8_t | 传感器工作模式 (Sensor_Work_Mode_e) |
| data | uint8_t | 输出数据类型组合 (Decode_Output_Data_e 的或运算) |
| vop | float | VOP 电压（单位:V） |
| strongPvdd | float | 强曝光 PVDD 电压（单位:V） |
| weakPvdd | float | 弱曝光 PVDD 电压（单位:V） |
| ulScriptDataLen | uint32_t | 寄存器脚本数据长度 |
| aucScriptData | uint8_t[4K] | 寄存器脚本数据 |
| ulSram1DataLen | uint32_t | SRAM1 数据长度 |
| aucSram1Data | uint8_t[24K] | SRAM1 数据 |
| ulSram2DataLen | uint32_t | SRAM2 数据长度 |
| aucSram2Data | uint8_t[24K] | SRAM2 数据 |
| initParam | SetInitParam | 算法库初始化参数 |

八、XML 配置文件参数

- 位置：adaps_hawk_server/cfg/hawksettings.xml

8.1基础配置

8.2帧处理配置

8.3 日志配置

8.4 CPU 和线程配置

8.5 电压配置

8.6 ROI 和算法配置

九、完整命令类型列表（cmdType_t）

- 位置：hawk_common.h

9.1客户端命令

| 命令 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD_TYPE_CLIENT_START_CAPTURE | 1 | 启动数据捕获 |
| CMD_TYPE_CLIENT_STOP_CAPTURE | 2 | 停止数据捕获 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_CALBRATION | 3 | 获取传感器校准数据 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_CALBRATION | 4 | 更新传感器校准数据 |
| CMD_TYPE_CLIENT_UPGRADE_MCU_SOFTWARE | 5 | 启动 MCU 固件升级 |
| CMD_TYPE_CLIENT_OPEN_VSCEL | 6 | 打开 VSCEL 激光 |
| CMD_TYPE_CLIENT_CLOSE_VSCEL | 7 | 关闭 VSCEL 激光 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_EXPOSE_TIME | 8 | 改变传感器曝光时间 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_EXPOSE_TIME | 9 | 获取传感器曝光时间 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_RAW_DATA | 10 | 启用原始数据捕获 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_RAW_DATA | 11 | 禁用原始数据捕获 |
| CMD_TYPE_CLIENT_CHANGE_VSCEL_CHANNEL | 12 | 切换激光通道 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_MCU_REGISTER | 13 | 设置 MCU 寄存器值 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_CONF_THRESHOLD | 14 | 设置置信度阈值 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_FLARE_REMOVAL | 15 | 启用 Flare Removal 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_FLARE_REMOVAL | 16 | 禁用 Flare Removal 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_WALK_ERROR | 17 | 启用 Walk Error 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_WALK_ERROR | 18 | 禁用 Walk Error 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_CONF_FILTER | 19 | 启用置信度过滤算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_CONF_FILTER | 20 | 禁用置信度过滤算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_CROSS_TALK | 21 | 启用 Cross Talk 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_CROSS_TALK | 22 | 禁用 Cross Talk 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_DUST_FILTER | 23 | 启用 Dust Filter 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_DUST_FILTER | 24 | 禁用 Dust Filter 算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_UNDISTORT | 27 | 启用去畸变算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_UNDISTORT | 28 | 禁用去畸变算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_NEIGHBORHOOD_SEARCH | 29 | 启用领域检测算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_NEIGHBORHOOD_SEARCH | 30 | 禁用领域检测算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_MEDIAN_FILTER | 31 | 启用中值滤波算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_MEDIAN_FILTER | 32 | 禁用中值滤波算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_AUTO_VOP | 33 | 启用 VOP 自动调节 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_AUTO_VOP | 34 | 禁用 VOP 自动调节 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_VOP_RANGE | 35 | 设置 VOP 范围 |
| CMD_TYPE_CLIENT_OPEN_DEVICE | 36 | 打开 HAWK 设备 |
| CMD_TYPE_CLIENT_CLOSE_DEVICE | 37 | 关闭 HAWK 设备 |
| CMD_TYPE_CLIENT_ENABLE_IIR_FILTER | 38 | 启用 IIR 滤波算法 |
| CMD_TYPE_CLIENT_DISABLE_IIR_FILTER | 39 | 禁用 IIR 滤波算法 |

9.2版本和信息查询命令

| 命令 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_KERNEL_VERSION | 0x100 | 获取内核版本 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_HAL_VERSION | 0x101 | 获取 HAL 版本 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_SERVER_VERSION | 0x102 | 获取服务器版本 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_MCU_VERSION | 0x103 | 获取 MCU 版本 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_EEPROM_VERSION | 0x104 | 获取 EEPROM 版本信息 |
| CMD_TYPE_CLIENT_UPDATE_VOP_VOLTAGE | 0x105 | 更新 VOP 电压 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_DECODE_VERSION | 0x106 | 获取解码库版本 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_MCU_CHIPID | 0x107 | 获取 MCU 芯片 ID |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_MCU_REGISTER | 0x108 | 获取 MCU 寄存器值 |
| CMD_TYPE_CLIENT_UPDATE_SYSTEM_TIME | 0x109 | 更新系统时间 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_CHIP_OTP_INFO | 0x10A | 获取芯片 OTP 信息 |
| CMD_TYPE_CLIENT_UPGRADE_SOC_FIRMWARE | 0x10B | 升级 SOC 固件 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_SCRIPTS_FILE | 0x10C | 获取寄存器启动脚本 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_SENSOR_REGISTER | 0x10D | 设置传感器寄存器值 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_SENSOR_REGISTER | 0x10E | 获取传感器寄存器值 |
| CMD_TYPE_CLIENT_GET_EFUSE_INFO | 0x10F | 获取 EFUSE 信息 |

9.3校准和参数设置命令

| 命令 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_INTRINSIC | 0x1007 | 设置内参 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_SRAM_DATA | 0x1008 | 设置 SRAM 数据 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_OFFSET | 0x1009 | 设置 offset 数据 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_GLOBAL_OFFSET | 0x100A | 设置全局 offset 数据 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_SN_SERIAL | 0x100B | 设置 SN 序列号 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_WALK_ERROR_PARA | 0x100C | 设置 Walk Error 参数 |
| CMD_TYPE_CLIENT_CLEAN_EEPROM | 0x100D | 清除 EEPROM 数据 |
| CMD_TYPE_CLIENT_SET_SPACE_MODE | 0x100E | 设置空间模式（室内/室外） |

9.4服务器应答命令 (0x1000 - 0x1006)

| 命令 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD_TYPE_SERVER_DECODE_DATA | 0x1000 | 发送解码结果数据 |
| CMD_TYPE_SERVER_CAPTURE_DATA | 0x1001 | 发送原始数据 |
| CMD_TYPE_SERVER_EXPOSE_TIME | 0x1002 | 发送曝光时间 |
| CMD_TYPE_SERVER_CALBRATION | 0x1003 | 发送校准数据 |
| CMD_TYPE_SERVER_UPDATE_SOFTWARE | 0x1004 | 应答软件升级结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_RAW_DATA | 0x1005 | 发送原始 RAW 数据 |
| CMD_TYPE_SERVER_RAWDATA_DECODE_DATA | 0x1006 | 发送原始数据解码结果 |

9.5版本和信息应答命令 (0x1100 - 0x1112)

| 命令 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD_TYPE_SERVER_KERNEL_VERSION | 0x1100 | 应答内核版本 |
| CMD_TYPE_SERVER_HAL_VERSION | 0x1101 | 应答 HAL 版本 |
| CMD_TYPE_SERVER_SERVER_VERSION | 0x1102 | 应答服务器版本 |
| CMD_TYPE_SERVER_MCU_VERSION | 0x1103 | 应答 MCU 版本 |
| CMD_TYPE_SERVER_EEPROM_VERSION | 0x1104 | 应答 EEPROM 版本 |
| CMD_TYPE_SERVER_DECODE_VERSION | 0x1105 | 应答解码库版本 |
| CMD_TYPE_SERVER_MCU_CHIPID | 0x1106 | 应答 MCU 芯片 ID |
| CMD_TYPE_SERVER_MCU_REGISTER | 0x1107 | 应答 MCU 寄存器值 |
| CMD_TYPE_SERVER_CHIP_OTP_INFO | 0x1108 | 应答芯片 OTP 信息 |
| CMD_TYPE_SERVER_SCRIPTS_FILE | 0x1109 | 应答寄存器脚本文件 |
| CMD_TYPE_SERVER_SENSOR_REGISTER | 0x110A | 应答传感器寄存器值 |
| CMD_TYPE_SERVER_SET_INTRINSIC_STATE | 0x110B | 应答设置内参结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_SET_SRAM_DATA_STATE | 0x110C | 应答设置 SRAM 数据结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_SET_OFFSET_STATE | 0x110D | 应答设置 offset 数据结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_SET_GLOBAL_OFFSET_STATE | 0x110E | 应答设置全局 offset 结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_SET_SN_SERIAL_STATE | 0x110F | 应答设置 SN 序列号结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_SET_WALK_ERROR_PARA_STATE | 0x1110 | 应答设置 Walk Error 参数结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_CLEAN_EEPROM_STATE | 0x1111 | 应答清除 EEPROM 结果 |
| CMD_TYPE_SERVER_EFUSE_INFO | 0x1112 | 应答 EFUSE 信息 |

9.6状态报告命令

| 命令 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMD_TYPE_SERVER_MCU_STATE | 0x1200 | 报告 MCU 状态 |
| CMD_TYPE_SERVER_MCU_ERROR | 0x1201 | 报告 MCU 检测到的错误 |
| CMD_TYPE_SERVER_MCU_WARN | 0x1202 | 报告 MCU 告警状态 |
| CMD_TYPE_SERVER_SENSOR_ERROR | 0x1203 | 报告传感器检测到的错误 |