第二版硬件IIC总线拓扑图如下：96717 IIC总线上挂sensor,eeprom和GD单片机，其中GD单片机IIC为从。GD单片机上共2路IIC主，一路挂IICBuffer用于配置4路3018，另一路挂IMU。GD单片机上共3路IIC，一主二从。GD单片机上电后，IIC1即配置3018，完成后实时读取3018工作状态，IIC2实时读取IMU数值，96717通过IIC读取GD从IIC，获取IMU数值以及3018状态值。